附件：

四川省巴中中学龙湖校区听力广播系统升级改造及考前维护采购项目询价报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定压功放 | 1、D类数字功率放大器。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 3、输出功率：700W（100V定压输出）； 4、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 5、信噪比：≥90dB（A计权）； 6、输入灵敏度：775mV±50mV； 7、总谐波失真：80Hz-16KHz<2%； 8、电源：交流220V/50Hz。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 寻呼话筒 | 1、桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏； 2、支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3、具有30个一键呼叫按钮，可呼叫到单个或数个楼栋、终端； 4、支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出； 5、网络接口：标准RJ45； 6、内置扬声器输出阻抗&功率：5W/8Ω； 7、频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； 8、信噪比：>75dB； 9、采样率：8K~48KHz， 10、音频格式：Mp3； 11、总谐波失真：≤1%。 ▲12、必须无缝接入学校现有听力广播系统。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 1、至少6路MIC/LINE，1组立体声输入，1组立体声效果返回输入，1路USB、蓝牙输入； 2、至少2组主输出，2路编组输出，1路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 3、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）； 4、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 5、信噪比≥85dB； 6、串音≥69dB； 7、最大输入电平：≥15dBu； 8、最大输出电平：≥17.5dBu； 9、增益差：≤0.5dB； 10、机架式。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 千兆交换机 | 8口千兆桌面交换机。 | 个 | 40 |  |  |  |
| 5 | 成品网线 | 长度0.2m，六类，国标铜芯线 | 根 | 96 |  |  |  |
| 6 | 供电插座 | ≧插孔4位，国标纯铜排插，无线 | 只 | 40 |  |  |  |
| 7 | 远程自动开关 | WIFI远程控制，国标 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 中心机房设备维护 | 1、对中心机房新、旧2套听力控制设备进行全面检修、除尘维护； 2、对中心机房控制服务器操作系统及播音软件进行升级； | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 室内终端进行加固及清洁（主备两套系统） | 1、对考场内听力终端进行除尘、加固； 2、对考场内听力终端信号接头进行检查固定。（包含终端加固的辅材） 3、对考场内损坏或功率不足的终端的10瓦定压音箱进行及时更换。 注：每间考室2个听力终端。 | 间 | 96 |  |  |  |
| 10 | 室内终端检查（主备两套系统） | 4、按听力考试规范对考场内听力终端逐一进行分贝测试，不达标则更换；（更换音箱由学校采购） 5、终端分贝测试在6月6日前至少间隔1天，测试3次。 注：每间考室2个听力终端。 | 间 | 96 |  |  |  |
| 报价总金额 |  | 人民币￥： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |
| 报价人（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |