附件：

四川省巴中中学龙湖校区考点保密室监控安装及标准化考场考前维护等采购项目询价报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预算控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内标考红外半球摄像机 | 1.▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（须提供第三方检测报告复印件并加盖电子签章） 2.采用超低照度≥400万(1920×1080)像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.001Lx,黑白≤0.0001Lx）；镜头焦距：2.7mm～12mm； 3.输出≥400万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出； 4.采支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码，支持MPEGLayerII、G711和AAC音频编码标准； 5.支持宽动态功能，宽动态能力综合评价得分实际值≥140； 6.支持感兴趣区域(ROI)编码，保证有用图像质量； 7.支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率； 8.支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 9.智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 10.在丢包率为不超过5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 11.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿； 12.支持≥64GmicroSD卡存储、报警等接口及录像断网续传； 持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式，采用三轴旋转结构。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 高灵敏度拾音器 | 保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置 DSP降噪芯片,Clearspeech 优化电路设计高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达10~~50 平方米以上。频率响应 300Hz ～ 8500Hz(±6dB)，灵 敏 度 (标准音源 1 米,94dB SPL)：-4.0dB～+3.0dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)，最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)，输出阻抗 600 ～ 1000 欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp/-25db， 麦克风：电容咪头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 室外安保红外定焦高清枪式摄像机 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：≥2560×1440； 4.最低照度：≥0.01lux（彩色模式）；≥0.001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：≥50m（红外）； 6.补光灯：≥1颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：≥3.6mm； 9.镜头光圈：≥F2.0； 10.视场角：水平≥76°，垂直≥40°，对角≥92°； 11.智能编码：支持H.264、H.265； 12.宽动态：支持； 13.内置MIC：支持； 14.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 15.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 16.预览最大用户数：≥6个（总带宽≥24 M）； 17.供电方式：DC12V； 18.防护等级：IP67。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 鸭嘴型 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 16路硬盘录像机 | 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.操作界面：Web，本地GUI； 4.接入路数：≥16路； 5.硬盘接口：≥2个，SATA3.0，单盘最大8T； 6.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1； 7.解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路8.1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 9.多路回放：最大支持16路回放； 10.报警输入：≥16路； 11.报警输出：≥2路； 12.画面分割：主屏：1/4/8/9/16； 13.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 14.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 15.音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 16.音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出； 17.HDMI接口：≥1个， 最大支持4K分辨率输出； 18.VGA接口：≥1个。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 硬盘（4T） | 希捷 | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 大华超五类 | 米 | 420 |  |  |  |
| 8 | 终端电源线 | BVR2*1.5 国标无氧铜材质 | 米 | 420 |  |  |  |
| 9 | 摄像机电源 | 摄像机配套电源 | 个 | 8 |  |  |  |
| 10 | PVC管 | Ø20 PVC线管 | 根 | 30 |  |  |  |
| 11 | 报警器 | 开门报警及烟雾报警联动 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 辅材及人工 | 包含水晶头、管卡、膨胀螺钉、电胶布等一切辅材及安装调试人工费。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 高考监控系统公共摄像头位置调整 | 因前期树德楼、润德楼空调电缆桥架遮挡监控画面，需要对被遮挡的摄像头调整位置，拆除并重新安装（含软管、膨胀等辅材）。 | 个 | 40 |  |  |  |
| 14 | 高考监控系统公共区域点位维护 | 1、对公共区域视频终端进行除尘，并调整监控范围； 2、对公共区域视频终端电源及信号接头进行检查固定； | 个 | 80 |  |  |  |
| 15 | 高考监控系统考场内点位维护 | 1、对考场内视频终端进行除尘； 2、对考场内视频终端电源及信号接头进行检查固定； 对考场内视频终端拾音器进行检查（故障更换备件据实报销）； | 间 | 96 |  |  |  |
| 16 | 高考监控系统传输设备检查 | 1、对光纤线路设备进行检查：交换机、光模块光纤线是否老化故障；（维护包含需更换的接头，交换机或光模块故障学校根据实际情况购买。） 2、检查各楼层交换机柜是否有其它线路接入，检查后贴封条。（维护包含提供封条） | 个 | 20 |  |  |  |
| 17 | 高考监控系统中心机房设备检查 | 1、检测硬盘是否故障，录像保存及下载是否正常； 2、检测三合一网管、硬盘录像服务器等所有核心设备是否运行正常（不含：核心设备的统调），方便及时更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 高考防作弊系统检查 | 1、对防作弊系统终端进行检查，终端除尘、是否故障。（故障更换备件学校提供） 2、对防作弊系统进行检查，设备是否正常运转。 | 间 | 96 |  |  |  |
| 19 | 弱电传输线路检查 | 1、高考监控系统：对室内外光纤、电源线路(含地线)进行排查：地下管网线路是否积水、线路是否破损等。 2、听力广播系统（含公共广播室设备进行除尘及接头检查）：对室内外线路进行排查，地下管网线路是否积水、线路是否破损等。 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 20 | 系统供电线路检查 | 1、对UPS供电系统及防雷系统进行检查（含UPS机房到教学楼、实验楼及办公综合楼的供电线路，不含：UPS调试、更换蓄电瓶）； 2、对UPS机房到各楼宇的线路及标签进行检查及更新，确认备用线路是否正常并标记。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 千兆交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps,包转发率78Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 22 | 光纤熔接 | 包含光纤尾纤 | 芯 | 28 |  |  |  |
| 23 | 光模块 | ≧8km传输距离 | 个 | 14 |  |  |  |
| 24 | 网线 | 单根平均长度20m，超五类，国标铜芯线。 | 箱 | 7 |  |  |  |
| 25 | 网络面板 | 单孔，国标，明装面板 | 个 | 96 |  |  |  |
| 26 | 线管等辅材 | 包含金属线槽、膨胀螺钉管卡、水晶头等辅材及安装人工 | 米 | 200 |  |  |  |
| 报价总金额 |  | 人民币￥： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |
| 报价人（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |